Utilización de organocatalizadores derivados de líquidos iónicos para la síntesis de biopolímeros obtenidos a partir de aceites de aceite de desecho

Abigail Montiela, Francisca Werlingera,b, Javier Martíneza, Oleksandra S. Trofymchukb, Julio I. Urzúac

a Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Químicas, Isla Teja, 5090000 Valdivia, Chile

b Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica, Santiago, Región Metropolitana 8380492, Chile

c Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Ruta 68, km 20, Pudahuel, Santiago, Chile

Email: abigail.montiel@alumnos.uach.cl

Los residuos de aceites vegetales utilizados en nuestros hogares, presentan importantes problemáticas a la hora de ser eliminados, ya que el desecho directo de éstos por el desagüe los encamina hacia ríos, lagos y mares generando así problemas medioambientales afectando considerablemente a la flora y fauna presente en estos. Es importante poner de manifiesto que cada litro de aceite es capaz de contaminar hasta 40.000 L de agua. En Chile, se desechan más de 14.000.000 L/año de aceites vegetales, de los cuales el 95% no son tratados/eliminados adecuadamente,[1] por lo que es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos que permitan solucionar esta problemática medioambiental. Esta investigación se basa en la obtención de productos de alto valor agregado, como lo son los poliésteres, empleando aceites vegetales de desecho como materiales de partida. Para ello, se diseñó una primera reacción de epoxidación de los dobles enlaces presentes en los triglicéridos usando H2O2 como agente oxidante. Posteriormente, los epóxidos obtenidos se sometieron a una reacción ROCOP (copolimerización por apertura de anillo) con anhídridos cíclicos catalizada por un conjunto de organocatalizadores derivados de líquidos iónicos del tipo one-component [Figura 1].

Figura 1. Ruta sintética para la obtención de poliésteres a partir de aceite vegetal de desecho.

Agradecimientos:

Los autores agradecen al proyecto Fondecyt Iniciación n°11230124, Fondecyt Postdoctorado n° 322023.

Referencias:

[1] Werlinger, F., Beroíza-Duhart, M., Douglas-Gallardo, O. A., Oyarzo-Aro, S., Valenzuela, M. L., Trofymchuk, O. S., Flores, M. E., Martínez, J. Amino acids as bio-organocatalysts in ring-opening copolymerization for eco-friendly synthesis of biobased oligomers from vegetable oils, Org. Biomol. Chem., 22, 4135-4144 (2024).