NANOPARTÍCULAS DE POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE TETRACICLINA

Yadiris Garcíaa, Estefanía Vélez-Peñaa, Verónica A. Jiméneza

aDepartamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andres Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Talcahuano, Chile

Email: veronicajimenez@unab.cl

La tetraciclina (TC) es uno de los antibióticos más utilizados en el tratamiento de infecciones bacterianas y problemas respiratorios en medicina humana y animal [1]. Actualmente, se utilizan diversas técnicas analíticas, incluidos los inmunoensayos, para detectar una amplia gama de antibióticos, incluyendo TC. Sin embargo, los inmunoensayos dependen de anticuerpos, que requieren procedimientos especializados de producción y manipulación. Esto presenta desafíos como altos costos, consumo de tiempo e inestabilidad de los anticuerpos debido a la necesidad de transporte y almacenamiento refrigerados. Alternativamente, las nanopartículas poliméricas impresas molecularmente (nanoMIPs) ofrecen una nueva clase prometedora de anticuerpos sintéticos con el potencial de reemplazar los anticuerpos naturales en ELISA [2]. El objetivo principal de este estudio fue desarrollar un ensayo basado en MIP para detectar tetraciclina. Para ello, se sintetizaron nanopartículas poliméricas mediante síntesis en fase sólida utilizando como plantilla ficticia la limeciclina (LMC), un antibiótico estructuralmente análogo a la TC. Los nanoMIPs resultantes se probaron en un ensayo basado en MIP utilizando una microplaca de 96 pocillos utilizando TC como analito para detectar en un intervalo de concentraciones de 1×10-4 a 1×102 nmol/L (Figura 1). Los nanoMIPs utilizados demostraron una alta selectividad, mostrando potencial para la detección de tetraciclina en agua sin la necesidad de anticuerpos. Esta técnica bioanalítica modificada podría ser una excelente herramienta para la detección rápida, sensible y precisa de antibióticos en agua.

Figura 1. Ensayo basado en MIP para detectar tetraciclina.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por el financiamiento, Proyecto Exploración 13220020.

Referencias

[1] Zeb, S., Wong, A. et al. ChemistrySelect, 9(19), e202400346. (2024).

[2] Battaglia, F., et al. Analytical Methods, 15(1), 27-35. (2023).